ELIPSOIDA ZIEMSKA, elipsoida obrotowa spłaszczona, najbardziej kształtem i rozmiarami zbliżona do rzeczywistej powierzchni Ziemi. Kształt i wielkość elipsoidy ziemskiej określa długość półosi wielkiej równikowej a i małej biegunowej b oraz spłaszczenie µ  = (a –b)/a; środek elipsoidy ziemskiej pokrywa się ze środkiem ciężkości Ziemi, a oś mała — z osią obrotu Ziemi. Teorię o elipsoidalnym kształcie Ziemi ogłosił 1687 I. Newton, podając jej spłaszczenie µ  = 1/230. Na podstawie uchwały Międzynar. Unii Geodezji i Geofizyki (MUGG) 1929 za model Ziemi przyjęto elipsoidę Hayforda, uznaną 1909 za międzynar.; jej elementy: a = 6 378 388 m, b = 6 356 912 m, µ = 1/297. Na podstawie nowych pomiarów, także satelitarnych, wyznaczono dokładniejsze wartości parametrów elipsoidy ziemskiej; 1984 MUGG wprowadziła tzw. Geodetic Reference System 1980 z nową elipsoidą ziemską określoną przez: wielką półoś równikową a, geocentryczną stałą grawitacyjną GM, dynamiczny współczynnik kształtu J2 oraz prędkość kątową obrotu ω, przy czym a = 6 378 137 m, GM = 3 986 005 · 108 m/s2, J2 = 108 263 · 10–8, ω = 7 292 115 · 10–11 rad/s; wyprowadzone na ich podstawie parametry wtórne wynoszą: b = 6 356 752,3141 m, µ = 1/298,257. W geodezji stosuje się tzw. elipsoidę odniesienia, na którą rzutuje się punkty fiz. powierzchni Ziemi; ma ona takie same parametry jak elipsoida ziemska, ale jest styczna w określonym punkcie (zwykle pośrodku mierzonego obszaru) do geoidy. W Polsce do 1952 stosowano elipsoidę Bessela (a = 6 377 397,155 m, b = 6 356 078,963 m, µ = 1/299,153); obecnie stosuje się elipsoidę Krasowskiego (a = 6 378 245 m, b = 6 356 863 m, µ  = 1/298,3).

GEOIDA [gr.], teoret. powierzchnia stałego potencjału siły ciężkości, pokrywająca się z powierzchnią mórz i oceanów Ziemi, przedłużona umownie pod lądami; kierunek siły ciężkości (pion) jest prostop. do powierzchni g. w każdym jej punkcie; kształt g. jest zbliżony do elipsoidy obrotowej, a maks. odchylenia od elipsoidy ziemskiej są rzędu 100 m; wyznacza się ją na podstawie pomiarów astr.-geod., także satelitarnych (altimetria satelitarna), grawimetrycznych i niwelacyjnych; pojęcie g. wprowadził 1873 niem. geodeta i matematyk J. Listing

### WYMIARY ZIEMI:

| promień równikowy | 6 378,24 km |
| --- | --- |
| promień biegunowy | 6 356,86 km |
| spłaszczenie | 21,38 km |
| objętość | 1 083 mld km3 |
| powierzchnia | 510 mln km2 |
| masa | 5 977 tryl ton |